OBEJTIVOS

Que el aprendiz sea capaz de:

- Crear usuarios de la red

- Asignar permisos estándar de directorio

- Compartir recursos en la red

- Diferencias los distintos tipos de usuarios de la red

INTRODUCCION TEORICA

Las cuentas de usuarios representan a una persona y se denominan principales de seguridad dentro del directorio activo, ya que son objetos del directorio a los que se asignan automáticamente identificadores de seguridad para iniciar sesiones en la red y tener acceso a los recursos.

Una cuenta de usuario permite que un usuario inicie sesiones en equipos y/o dominios con una identidad que se puede autentificar y autorizar para tener acceso a los recursos del dominio. Cada usuario que se conecta a la red debe tener su propia cuenta de usuario y su propia contraseña única. Por tanto, una cuenta de usuario se utiliza para:

- Autentificar la identidad del usuario

- Autorizar o denegar el acceso a los recursos del dominio

- Administrar otros principios de seguridad

- Auditar las acciones realizadas con la cuenta de usuario

MATERIALES Y EQUIPOS

| N° | Requerimiento | Cantidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Guía de laboratorio Nro. 1 | 1 |
| 2 | PC con Máquina virtual (VirtualBox) | 1 |
| 3 | Memoria USB | 1 |

PROCEDIMIENTO

ACTIVIDAD 1: Instalar máquina virtual Virtualbox

Verifique si su PC tiene la maquina virtual (virtualbox) instalada en caso que no descargue e instale de esta dirección https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads

ACTIVIDAD 2: instalar sistemas operativos servidor y cliente

Instalar Windows 2003 server

Pasos

- Ejecute virtualbox

- Haga clic en Nueva

- Establezca un nombre para la maquina [Server2003]

- Seleccione el tipo [Microsoft Windows]

- Seleccione la versión [other Windows]

- Haga clic en siguiente

- Establezca el tamaño de la memoria

- Haga clic en crear

- Haga clic en siguiente y luego en crear

- Haga clic la maquina recién creada

- Haga clic en iniciar

- Seleccione el disco de inicio y siga los pasos

Instalar Windows XP

Para crear la máquina virtual para Windows XP repita el mismo procedimiento que utilizo para instalar el servidor

ACTIVIDAD 3: instalar adaptador puente

En la maquina real

- Ejecute el comando hdwwiz.exe, haga clic en siguiente

- Instalar el hardware manualmente seleccionando de una lista

- Adaptadores de red, siguiente

- De la lista de fabricantes seleccione Microsoft

- De la lista de adaptadores escoja adaptador de bucle invertido, siga el asistente

ACTIVIDAD 4: seleccionar adaptador de  red

En la máquina virtual cliente y servidor seleccione el adaptador 1

- Conectado a: adaptador puente

- Nombre: adaptador de bucle invertido

ACTIVIDAD 5: configurar la red (direcciones IP)

Configure las direcciones IP en cada máquina virtual y en la maquina real

Cliente Windows XP: 192.168.140.2

Servidor: 192.168.140.254

Maquina real (adaptador de bucle invertido): 192.168.140.1

ACTIVIDAD 6: Cree 5 usuarios en el servidor y asígneles contraseña de acuerdo a la tabla

| USUARIO | CONTRASEÑA |
| --- | --- |
| JUAN | server |
| JOHANA | server |
| SAN JUAN | server |
| CLARITA | server |
| MARIA | server |

Pasos

- botón inicio

- herramientas administrativas

- administración de equipos

- usuarios y grupos locales

- usuarios

- clic derecho sobre usuarios / nuevo usuario

- ingrese el nombre de usuario y contraseña

- desactive el usuario de cambia la contraseña

- active la contraseña nunca caduca

ACTIDAD 7: recursos compartidos

Cree 2 directorios y asígnele permiso de acuerdo a la tabla

| DIRECTORIO | USUARIO ASIGNADO | PERMISOS |
| --- | --- | --- |
| INFORMES | JUAN | lectura |
| PRODUCTOS | JUAN | control total |
| PRODUCTOS | JOHANA | lectura |
| INFORMES | JOHANA | lectura, escritura y control total |
| INFORMES | SAN JUAN | Denegar acceso |
|  | CLARITA |  |
|  | MARIA |  |

Pasos:

- cree el directorio en la unidad c de la máquina virtual Windows server 2003

- haga clic derecho  / propiedades / compartir / compartir esta carpeta / permisos /quitar

Agregar  / escriba el nombre de usuario a asignar

nota: repita este procedimiento en cada directorio, para asignar control total debe activar la pestaña seguridad

INFORME DE LA GUIA

- Utilice el comando ping y verifique que haya conectividad entre el servidor el cliente y la maquina real, explique los resultados

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Cree 5 usuarios en el servidor y asígneles contraseña de acuerdo a la tabla

| USUARIO | CONTRASEÑA | DIRECTORIO | PERMISOS |
| --- | --- | --- | --- |
| JUAN | server | INFORMES |  |
| JOHANA | server | PRODUCTOS |  |
| SAN JUAN | server |  |  |
| CLARITA | server |  |  |
| MARIA | server |  |  |

- ¿Qué es un recurso compartido?

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Qué tipo de permisos de acceso se pueden asignar a un recurso compartido?, Explique cada tipo de permiso

- Pruebe los usuarios, entrando al servidor para ello ejecute \\192.168.140.254

Ingrese usuario y contraseña y explique lo que sucede

Repite el procedimiento con cada usuario

- Porque al intentar eliminar un archivo de las carpetas creadas en el servidor se deniega la acción de eliminar?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Porque se pueden eliminar solo los archivos creados por los usuarios?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- ¿para que se utiliza una cuenta de usuario?

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________